Управление подогревом с ПИД на термисторе.

Код со всеми библиотеками Gyver, ПИД и SSR

## Критическое предупреждение

Любые самодельные терморегуляторы для улья — потенциально опасны: перегрев даже на несколько градусов может погубить пчелиную семью, а неисправная электроника — спровоцировать пожар. Для реального пчеловодства используйте только сертифицированные устройства. Этот код — учебный пример для понимания принципа работы ПИД-регулятора с термистором и SSR.

## Что нужно подготовить

- Библиотеки (через Скетч → Подключить библиотеку → Управление библиотеками):

  - GyverNTC — для термистора MF52AT (NTC, 10 кОм, β = 3950).

  - GyverPID — для ПИД-регулирования.

- Схема подключения:

  - Термистор MF52AT: один вывод → A0, второй → GND.

  - Подтягивающий резистор 10 кОм: один вывод → A0, второй → 5 В.

  - SSR (твердотельное реле): управляющий вход DC+ → цифровой пин (например, D3), DC− → GND; силовая часть — в разрыв цепи нагревателя 12 В.

  - Питание: отдельный надёжный блок 12 В для нагревателя; Arduino можно питать от него через DC-DC или отдельным 5 В адаптером.

- Обязательно: термопредохранитель 40–45 °C в силовой цепи нагревателя как аварийная защита.

## Полный код (GyverNTC + GyverPID + SSR)

cpp

#include <GyverNTC.h>

#include <GyverPID.h>

// --- НАСТРОЙКИ ---

const float setpoint = 37.0;        // Целевая температура (°C)

const int relayPin = 3;             // Пин для SSR

const int thermPin = A0;            // Пин для термистора

const long pidPeriod = 1000;        // Период расчёта ПИД (мс)

// Параметры термистора (MF52AT, 10 кОм, β = 3950)

const float R_PULL = 10000.0;       // Сопротивление подтягивающего резистора (Ом)

const float BETA = 3950.0;          // Бета-коэффициент

// ПИД-коэффициенты (подбираются экспериментально)

const float Kp = 4.0;

const float Ki = 0.5;

const float Kd = 0.1;

// --- ОБЪЕКТЫ ---

GyverNTC ntc(thermPin, R_PULL, BETA);

GyverPID regulator(Kp, Ki, Kd, pidPeriod);

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(relayPin, OUTPUT);

digitalWrite(relayPin, LOW);      // SSR выключен

// Настройка ПИД

regulator.setDirection(REVERSE);   // REVERSE: рост температуры → уменьшение мощности

regulator.setLimits(0, 100);       // Выход 0–100% (для временного ШИМ)

regulator.setSetpoint(setpoint);

}

void loop() {

// Чтение температуры (усреднённое)

float temp = ntc.getTempAverage();

if (isnan(temp)) {

Serial.println("Ошибка датчика температуры!");

digitalWrite(relayPin, LOW);    // Аварийное отключение

return;

}

// Вычисление ПИД

regulator.compute(temp);

int output = regulator.getOutput(); // 0…100

// Временной ШИМ для SSR: в каждом периоде SSR включён output % времени

static unsigned long lastTime = 0;

unsigned long now = millis();

if (now - lastTime >= pidPeriod) {

lastTime = now;

int onTime = (output * pidPeriod) / 100; // мс, сколько держать SSR включённым

digitalWrite(relayPin, HIGH);

delay(onTime);

digitalWrite(relayPin, LOW);

// Оставшееся время SSR выключен — это и есть ШИМ

}

// Вывод данных для отладки

Serial.print("Temp: ");

Serial.print(temp, 2);

Serial.print(" C, Setpoint: ");

Serial.print(setpoint, 1);

Serial.print(", Output: ");

Serial.println(output);

}

## Как это работает

- GyverNTC считывает напряжение с делителя, считает сопротивление и переводит его в температуру по бета-уравнению, делает усреднение и стабилизирует показания.

- GyverPID на каждом периоде (pidPeriod = 1 с) берёт текущую температуру, сравнивает с setpoint и выдаёт значение output от 0 до 100 — это «сколько процентов мощности нужно».

- SSR не умеет плавно регулировать мощность, поэтому используется временной ШИМ: в каждом 1-секундном цикле SSR включается на onTime миллисекунд, остальное время выключен. Например, при output = 30 SSR включён 300 мс и выключен 700 мс.

- REVERSE в ПИД нужен, потому что при росте температуры мощность должна уменьшаться (это нагреватель, а не охладитель).

## Подбор коэффициентов Kp, Ki, Kd

Делайте это на тестовом стенде вне улья. Порядок:

- Начните с Kp = 2–5, Ki = 0, Kd = 0.

- Если температура сильно «качает» (то выше, то ниже цели) — уменьшайте Kp.

- Если система медленно подходит к цели и не доходит — добавьте Ki (начните с 0.1–0.5).

- Если есть резкие выбросы и перерегулирование — добавьте небольшое Kd (0.05–0.2).

Цель: плавный выход на 37 °C с колебаниями не более ±1 °C.

## Важные нюансы именно для улья

- Расположение датчика. Он должен быть в зоне расплода, но не касаться рамок и не мешать пчёлам. Лучше в герметичной капсуле из нейтрального пластика.

- Герметизация. В улье высокая влажность и конденсат: все соединения должны быть надёжно изолированы.

- Тестовый прогон. Запустите систему без пчёл на 15–30 минут, следите за запахом, локальными перегревами и стабильностью показаний.

- Аварийная защита. Термопредохранитель на 40–45 °C обязателен в силовой цепи независимо от электроники.

- Провода и монтаж. Силовые провода прокладывайте отдельно от сигнальных, чтобы снизить помехи.

## Частые проблемы и решения

- «Прыгает» температура. Увеличьте усреднение в GyverNTC (библиотека уже делает несколько замеров) или добавьте конденсатор 100 нФ между A0 и GND.

- Не включается/не выключается SSR. Проверьте логику HIGH/LOW: некоторые модули SSR включаются при LOW. Если так — поменяйте в коде HIGH ↔ LOW.

- Показания сильно отличаются от эталона. Калибруйте термистор: сравните с точным термометром и при необходимости скорректируйте setpoint.